嵌入式 C 静态分析与覆盖度量工程报告

Embedded C Safety & Coverage Verification Report

| 分析源文件: | motor_controller.c |
| --- | --- |
| 生成时间: | 2026-09-30 17:53:33 |
| 分析规则规范: | MISRA C:2012 / 嵌入式硬件安全 / McCabe 圈复杂度 |

一、核心质量与执行指标总览 (Executive Summary)

| 语句覆盖率 (Statement) 0.0% 已覆盖 0 / 63 行 | 分支覆盖率 (Branch) 0.0% 已命中 0 / 15 分支 | 静态缺陷项 (Issues) 5 严重 2 ¦ 警告 3 | 最高圈复杂度 (McCabe) 15 函数总数: 4 个 |
| --- | --- | --- | --- |

二、MISRA C:2012 与嵌入式静态安全缺陷列表

| 级别 | 规则编号 | 行号 | 缺陷描述 | 修复建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警告 (Warning) | EMB-VOLATILE-01 | L11:25 | 内存映射硬件寄存器直接访问 '(uint32_t*)0x40021000' 缺少 'volatile' 修饰符，编译器可能会将读取优化掉。 | 使用 volatile 限定指针，如 '*(volatile uint32_t*)0x...'。 |
| 严重违规 (Critical) | MISRA-C-2012-Rule-21.3 | L26:26 | 在安全关键嵌入式系统中严禁使用动态内存分配函数 'malloc'。 | 改用具有确定性执行时间的静态预分配缓冲区或内存池架构。 |
| 严重违规 (Critical) | MISRA-C-2012-Rule-21.3 | L28:9 | 在安全关键嵌入式系统中严禁使用动态内存分配函数 'free'。 | 改用具有确定性执行时间的静态预分配缓冲区或内存池架构。 |
| 警告 (Warning) | MISRA-C-2012-Rule-12.1 | L85:9 | 浮点数恒等比较 'speed_cmd == 0.0f' 易受精度与舍入误差影响。 | 使用误差阈值比较：fabsf(val - target) < EPSILON。 |
| 警告 (Warning) | METRIC-CYCLOMATIC-COMPLEXITY | L70:1 | 函数 'motor_controller_update' 圈复杂度为 15（阈值: 10），分支过多，测试和维护难度极大。 | 将该函数拆解为单一职责的多个子函数或采用表驱动法重构。 |

三、函数复杂度与代码结构度量清单

| 函数名称 | 行号范围 | 代码行(LOC) | 圈复杂度(CC) | 风险评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| motor_controller_init | L13 ~ L30 | 18 | 3 | 结构清晰 (良好) |
| motor_check_safety | L32 ~ L59 | 28 | 6 | 中等复杂度 |
| motor_emergency_shutdown | L61 ~ L68 | 8 | 2 | 结构清晰 (良好) |
| motor_controller_update | L70 ~ L136 | 67 | 15 | 偏高警告 (建议优化) |

— 本报告由 嵌入式 C 覆盖分析与静态分析套件 自动生成 —